AIVO V1

YÊU CẦU TÍCH HỢP PHẦN CỨNG VÀ GIAO THỨC APP

## 1. Kết luận từ hai tài liệu ODM cung cấp

| Tài liệu | Thông tin sử dụng được | Giới hạn cần làm rõ |
| --- | --- | --- |
| BT8952U Audio Player Microcontroller - V0.0.5 | Có RF 2,4 GHz proprietary 2 Mbps; ADC/DAC 24-bit; hai đầu vào micro; ENC/ANC; VAD/KWS; GPIO; bộ sạc; Flash 16 Mbit; RAM 892 KB; công suất phát tại chip điển hình 9 dBm, tối đa 11 dBm. | Không ghi rõ Bluetooth Classic, HFP, BLE GATT, A2DP/AVRCP hoặc OTA. Không được dùng tài liệu này làm bằng chứng rằng điện thoại có thể kết nối HFP + BLE. |
| Bản vẽ hộp nắp/đáy do ODM cung cấp | Nắp trên khoảng 120 x 90 x 18 mm; đáy dưới khoảng 116 x 86 x 26 mm. | Chưa có vật liệu, độ dày, dung sai, khay giữ thiết bị, phụ kiện, vùng in và đường bleed. |

Điểm cần xác nhận đầu tiên: nếu BT8952U là chip RF duy nhất trên bo mạch, ODM phải cung cấp bằng chứng chính thức về HFP + BLE. Nếu có thêm chip/module Bluetooth, ODM phải cung cấp mã chip, datasheet và sơ đồ kết nối giữa hai chip.

## 2. Kiến trúc tích hợp bắt buộc

- Bluetooth Classic HFP hai chiều: micro thiết bị truyền tiếng trẻ vào APP; âm thanh từ APP phát qua loa thiết bị.

- BLE chỉ truyền nút bấm, pin, firmware và trạng thái APP. Không truyền PCM/Opus hoặc âm thanh thời gian thực qua BLE.

- HFP và BLE phải hoạt động đồng thời, không làm mất Indication khi mở hoặc đóng đường âm thanh HFP/SCO.

- Thiết bị không tự nhận dạng, dịch, chấm điểm hoặc lựa chọn nội dung. APP chịu trách nhiệm toàn bộ logic học và AI.

- Áp dụng cho Android và iOS Native. iOS Web/Safari không thuộc phạm vi điều khiển BLE.

## 3. Chức năng nút đã chốt

| Nút | Thao tác | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| Giảm âm lượng | Bấm ngắn | Giảm âm lượng cục bộ |
| Giảm âm lượng | Bấm giữ | APP chuyển sang câu tiếp theo trong bài học |
| Tăng âm lượng | Bấm ngắn | Tăng âm lượng cục bộ |
| Tăng âm lượng | Bấm giữ | APP quay về câu trước trong bài học |
| Nguồn | Bấm ngắn | Luyện lại câu hiện tại, chỉ trong chủ đề luyện nghe |
| Nguồn | Bấm giữ 2-3 giây | Bật hoặc tắt thiết bị; xử lý cục bộ |
| MAIN | Bấm ngắn | Gọi hoặc tiếp tục trợ lý AI |
| MAIN | Bấm giữ | Tạm dừng toàn bộ hoạt động hiện tại của APP |

Firmware phải phát đúng một sự kiện cho mỗi thao tác. Sự kiện LONG không được phát thêm SHORT. Các lệnh POWER_SHORT và MAIN phải là sự kiện BLE riêng, không được biến thành Siri, Google Assistant hoặc media key của hệ điều hành.

## 4. Giao thức BLE do phía APP cung cấp

### 4.1 UUID và thuộc tính

| Đối tượng | UUID | Thuộc tính yêu cầu |
| --- | --- | --- |
| Control Service | 9E3B0001-4A7C-4D6F-8B21-5C17A2D94010 | Primary Service; advertise UUID |
| Button Event | 9E3B0002-4A7C-4D6F-8B21-5C17A2D94010 | Indicate bắt buộc; CCCD 2902 |
| APP State | 9E3B0003-4A7C-4D6F-8B21-5C17A2D94010 | Write With Response bắt buộc |
| Battery | 180F / 2A19 | Read + Notify; giá trị 0-100 |
| Firmware Revision | 180A / 2A26 | Read; UTF-8 |

### 4.2 Button Event - 12 byte, Little Endian

| Byte | Trường | Giá trị/quy tắc |
| --- | --- | --- |
| 0 | Protocol version | 0x01 |
| 1 | Button ID | 0x01 MAIN; 0x02 POWER; 0x03 VOLUME_UP; 0x04 VOLUME_DOWN |
| 2 | Gesture | 0x01 SHORT; 0x02 LONG; 0x03 RELEASE (tùy chọn) |
| 3 | Flags | 0x00 ở V1; dành cho mở rộng |
| 4-5 | Sequence | uint16 LE; tăng sau mỗi sự kiện logic |
| 6 | Battery | 0-100; 0xFF nếu chưa biết |
| 7 | Reserved | 0x00 |
| 8-11 | Uptime | uint32 LE, mili giây |

### 4.3 Mã trạng thái APP - APP State 8 byte

| Byte | Trường | Giá trị/quy tắc |
| --- | --- | --- |
| 0 | Protocol version | 0x01 |
| 1 | APP State | 00 IDLE; 01 RECORDING; 02 PROCESSING; 03 READY; 04 PLAYING; 05 ERROR; 06 PAUSED |
| 2 | Result/ACK | 00 ACCEPTED; 01 BUSY; 02 NO_RESULT; 03 MIC_UNAVAILABLE; 04 BT_ROUTE_UNAVAILABLE; 05 DUPLICATE; 06 INTERNAL_ERROR |
| 3 | Flags | 0x00 ở V1 |
| 4-5 | Related sequence | Sequence của Button Event được phản hồi, uint16 LE |
| 6-7 | Reserved | 0x00 0x00 |

### 4.4 Raw Hex mẫu do APP cung cấp

MAIN_SHORT 01 01 01 00 01 00 64 00 10 27 00 00 MAIN_LONG 01 01 02 00 02 00 64 00 20 4E 00 00 POWER_SHORT 01 02 01 00 03 00 64 00 30 75 00 00 VOLUME_UP_LONG 01 03 02 00 04 00 64 00 40 9C 00 00 VOLUME_DOWN_LONG 01 04 02 00 05 00 64 00 50 C3 00 00 APP RECORDING ACK 01 01 00 00 01 00 00 00 APP PAUSED ACK 01 06 00 00 02 00 00 00

Các gói trên là mẫu chuẩn theo hợp đồng đề xuất. ODM phải trả lại Raw Hex thực tế từ firmware mẫu để hai bên đối chiếu trước khi khóa giao thức.

## 5. Quy tắc xử lý của APP đã cung cấp

POWER_SHORT trong luyện nghe: Giữ nguyên câu hiện tại; hủy lượt ghi/chấm đang chạy; bỏ qua kết quả cũ trả muộn; phát lại câu tiếng Anh; phát hướng dẫn tiếng Việt nếu bài yêu cầu; mở lại micro và chấm lượt mới. Ngoài luyện nghe, APP bỏ qua sự kiện.

MAIN_LONG: Nếu đang ghi thì dừng và hủy bản ghi; nếu đang xử lý thì hủy hoặc bỏ qua kết quả; nếu đang phát thì dừng phát; giữ nguyên chủ đề và vị trí câu; chuyển trạng thái PAUSED. MAIN_SHORT dùng để tiếp tục.

NEXT/PREVIOUS: Chỉ APP thay đổi câu. Thiết bị không tự đổi nội dung. Ngoài màn hình bài học, APP có thể bỏ qua sự kiện.

Chống trùng: APP dùng Sequence và cửa sổ thời gian để bỏ sự kiện trùng. ODM vẫn phải chống rung nút tại firmware.

## 6. Thông tin và xác nhận cần từ ODM

- Xác nhận BT8952U có trực tiếp hỗ trợ Bluetooth Classic HFP + BLE hay có thêm chip/module Bluetooth; cung cấp mã chip, datasheet và sơ đồ khối.

- Cung cấp phiên bản HFP, codec CVSD/mSBC, tên Bluetooth Classic và tên BLE advertise; xác nhận một thiết bị có thể duy trì HFP và BLE đồng thời.

- Xác nhận UUID/packet ở Mục 4, GATT dump và Raw Hex thực tế của MAIN_SHORT, MAIN_LONG, POWER_SHORT, VOLUME_UP_LONG và VOLUME_DOWN_LONG.

- Mỗi thao tác chỉ tạo một sự kiện; LONG không kèm SHORT; mô tả ngưỡng thời gian SHORT/LONG và debounce.

- Cung cấp dung lượng pin, thời gian sử dụng/sạc, khả năng vừa bật vừa sạc, cảnh báo pin dưới 20%, Battery Notify và trạng thái sạc nếu có.

- Xác nhận chính sách ngủ sau 30 phút, thao tác đánh thức và tự kết nối lại HFP + BLE với điện thoại đã ghép.

- Cung cấp công suất RF/EIRP thực tế của sản phẩm hoàn chỉnh, loại anten và báo cáo thử nghiệm; không dùng 9-11 dBm tại chân chip thay cho EIRP.

- Cho biết ENC/ANC nào đã được kích hoạt và hiệu chỉnh trên mẫu thật; cung cấp điều kiện kiểm thử micro/loa.

- Xác nhận vật liệu, độ dày, dung sai, kích thước trong/ngoài, khay giữ, phụ kiện và vùng in của hộp nắp/đáy.

## 7. Nội dung phía APP cung cấp trong tài liệu này

- Kiến trúc HFP audio + BLE control dùng chung cho Android và iOS Native.

- Bộ UUID đề xuất, thuộc tính Characteristic, packet Button Event 12 byte và APP State 8 byte.

- Mã Button ID, Gesture, APP State, Result/ACK và Raw Hex mẫu.

- Quy tắc xử lý POWER_SHORT, MAIN_LONG, chuyển câu và chống sự kiện trùng.

- Checklist nghiệm thu ở Mục 9 để ODM tự kiểm tra firmware trước khi gửi mẫu.

- Sau khi ODM xác nhận giao thức và gửi firmware mẫu: phía APP sẽ cập nhật parser cho bốn nút, bổ sung PAUSED, cung cấp APK Android và TestFlight iOS có màn hình chẩn đoán HFP/BLE/Raw Hex.

## 8. Yêu cầu OTA

- Cung cấp phương thức OTA, tài liệu giao thức/SDK Android và iOS, định dạng file firmware và quy tắc kiểm tra phiên bản.

- Firmware phải có CRC/SHA và xác minh chữ ký; không chấp nhận file hỏng hoặc sai model.

- Hỗ trợ resume sau mất kết nối và dual-bank/rollback để thiết bị không bị brick.

- Quy định pin tối thiểu, hành vi khi đang sạc, thời gian cập nhật và trạng thái tiến trình/lỗi trả về APP.

- Cung cấp factory reset, chế độ bootloader/recovery và quy trình nạp firmware tại nhà máy.

- Nếu OTA chưa sẵn sàng, ODM phải ghi rõ trạng thái chưa hỗ trợ và kế hoạch bổ sung trước sản xuất hàng loạt.