AIVO V1

硬件与 APP 协议集成要求

## 1. 对 ODM 已提供文件的结论

| 文件 | 可采用的信息 | 必须澄清的限制 |
| --- | --- | --- |
| BT8952U Audio Player Microcontroller - V0.0.5 | 包含 2.4 GHz 私有 2 Mbps RF、24 位 ADC/DAC、双麦克风输入、ENC/ANC、VAD/KWS、GPIO、充电模块、16 Mbit Flash、892 KB RAM；芯片端发射功率典型值 9 dBm、最大值 11 dBm。 | 文件未明确说明 Bluetooth Classic、HFP、BLE GATT、A2DP/AVRCP 或 OTA，不能据此证明手机能够通过 HFP + BLE 连接。 |
| 天地盖.pdf - 天地盖包装刀模图 | 上盖约 120 x 90 x 18 mm；下盖约 116 x 86 x 26 mm。 | 缺少材料、厚度、公差、内托、配件位置、印刷区域及出血线。 |

首要确认事项：如果 BT8952U 是 PCB 上唯一的无线芯片，ODM 必须提供其支持 HFP + BLE 的正式证明；如果另有蓝牙芯片或模组，须提供具体型号、数据手册及两个芯片之间的连接框图。

## 2. 必须采用的集成架构

- Bluetooth Classic HFP 双向音频：设备麦克风将儿童语音传给 APP，APP 音频通过设备扬声器播放。

- BLE 仅传输按键、剩余电量、固件版本及 APP 状态，不通过 BLE 传输 PCM、Opus 或实时音频。

- HFP 与 BLE 必须同时稳定工作；开启或关闭 HFP/SCO 音频链路时不得丢失按键 Indication。

- 设备不自行识别、翻译、评分或选择播放内容，全部学习与 AI 逻辑由 APP 决定。

- 适用于 Android 与 iOS 原生应用；iOS Web/Safari 不在 BLE 按键控制范围内。

## 3. 已确认的按键功能

| 按键 | 操作 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 音量减 | 短按 | 设备本地降低音量 |
| 音量减 | 长按 | APP 切换到课程下一句 |
| 音量加 | 短按 | 设备本地提高音量 |
| 音量加 | 长按 | APP 返回课程上一句 |
| 电源 | 短按 | 仅在听力练习中重新练习当前句 |
| 电源 | 长按 2-3 秒 | 设备本地开机或关机 |
| MAIN | 短按 | 呼叫或继续 AI 助手 |
| MAIN | 长按 | 暂停 APP 当前全部活动 |

每次物理操作只能产生一个逻辑事件。长按不得再产生短按事件。POWER_SHORT 与 MAIN 必须作为独立 BLE 事件发送，不得映射为 Siri、Google Assistant 或手机系统媒体键。

## 4. APP 方提供的 BLE 通信协议

### 4.1 UUID 与属性

| 对象 | UUID | 要求的属性 |
| --- | --- | --- |
| Control Service | 9E3B0001-4A7C-4D6F-8B21-5C17A2D94010 | Primary Service；广播该 UUID |
| Button Event | 9E3B0002-4A7C-4D6F-8B21-5C17A2D94010 | 必须支持 Indicate；CCCD 2902 |
| APP State | 9E3B0003-4A7C-4D6F-8B21-5C17A2D94010 | 必须支持 Write With Response |
| Battery | 180F / 2A19 | Read + Notify；范围 0-100 |
| Firmware Revision | 180A / 2A26 | Read；UTF-8 |

### 4.2 Button Event - 12 字节，Little Endian

| 字节 | 字段 | 数值/规则 |
| --- | --- | --- |
| 0 | Protocol version | 0x01 |
| 1 | Button ID | 0x01 MAIN；0x02 POWER；0x03 VOLUME_UP；0x04 VOLUME_DOWN |
| 2 | Gesture | 0x01 SHORT；0x02 LONG；0x03 RELEASE（可选） |
| 3 | Flags | V1 使用 0x00，保留扩展 |
| 4-5 | Sequence | uint16 LE；每个逻辑事件递增 |
| 6 | Battery | 0-100；未知时为 0xFF |
| 7 | Reserved | 0x00 |
| 8-11 | Uptime | uint32 LE，单位毫秒 |

### 4.3 APP State - 8 字节

| 字节 | 字段 | 数值/规则 |
| --- | --- | --- |
| 0 | Protocol version | 0x01 |
| 1 | APP State | 00 IDLE；01 RECORDING；02 PROCESSING；03 READY；04 PLAYING；05 ERROR；06 PAUSED |
| 2 | Result/ACK | 00 ACCEPTED；01 BUSY；02 NO_RESULT；03 MIC_UNAVAILABLE；04 BT_ROUTE_UNAVAILABLE；05 DUPLICATE；06 INTERNAL_ERROR |
| 3 | Flags | V1 使用 0x00 |
| 4-5 | Related sequence | 所响应的 Button Event Sequence，uint16 LE |
| 6-7 | Reserved | 0x00 0x00 |

### 4.4 APP 方提供的 Raw Hex 示例

MAIN_SHORT 01 01 01 00 01 00 64 00 10 27 00 00 MAIN_LONG 01 01 02 00 02 00 64 00 20 4E 00 00 POWER_SHORT 01 02 01 00 03 00 64 00 30 75 00 00 VOLUME_UP_LONG 01 03 02 00 04 00 64 00 40 9C 00 00 VOLUME_DOWN_LONG 01 04 02 00 05 00 64 00 50 C3 00 00 APP RECORDING ACK 01 01 00 00 01 00 00 00 APP PAUSED ACK 01 06 00 00 02 00 00 00

以上数据包为建议通信协议的标准示例。ODM 必须提供样机固件实际产生的 Raw Hex，由双方核对后再锁定协议。

## 5. APP 已提供的处理规则

听力练习中的 POWER_SHORT：保持当前句；取消正在进行的录音或评分；忽略延迟返回的旧结果；重新播放当前英文句；如课程要求则播放越南语提示；重新打开麦克风并重新评分。非听力练习页面忽略该事件。

MAIN_LONG：录音中则停止并丢弃当前录音；处理中则取消请求或忽略返回结果；播放中则立即停止；保留当前主题与句子位置；APP 进入 PAUSED。MAIN_SHORT 用于继续。

NEXT/PREVIOUS：仅由 APP 切换句子，设备不得自行改变内容；不在课程页面时 APP 可以忽略。

去重：APP 使用 Sequence 与时间窗口过滤重复事件；ODM 固件仍须完成按键消抖。

## 6. ODM 必须提供或确认的信息

- 确认 BT8952U 是否直接支持 Bluetooth Classic HFP + BLE，或另有蓝牙芯片/模组；提供芯片型号、数据手册与系统框图。

- 提供 HFP 版本、CVSD/mSBC 编解码器、Bluetooth Classic 名称及 BLE 广播名称；确认 HFP 与 BLE 可同时保持连接。

- 确认第 4 节 UUID/数据包，提供完整 GATT dump，以及 MAIN_SHORT、MAIN_LONG、POWER_SHORT、VOLUME_UP_LONG、VOLUME_DOWN_LONG 的真实 Raw Hex。

- 每个操作只产生一个事件；LONG 不得附带 SHORT；说明 SHORT/LONG 时间阈值及消抖规则。

- 提供电池容量、续航、充电时间、开机充电能力、低于 20% 提示、Battery Notify 及充电状态能力。

- 确认 30 分钟无操作后的休眠策略、唤醒方式，以及与已配对手机自动恢复 HFP + BLE 的行为。

- 提供整机实际 RF/EIRP、天线类型与测试报告；不得以芯片引脚端 9-11 dBm 代替整机 EIRP。

- 说明样机实际启用及调试的 ENC/ANC 功能，并提供麦克风/扬声器测试条件。

- 确认天地盖包装的材料、厚度、公差、内外尺寸、内托、配件位置及印刷区域。

## 7. 本文件已由 APP 方提供的内容

- Android 与 iOS 原生应用共用的 HFP Audio + BLE Control 架构。

- 建议 UUID、Characteristic 属性、12 字节 Button Event 与 8 字节 APP State 格式。

- Button ID、Gesture、APP State、Result/ACK 编码及 Raw Hex 示例。

- POWER_SHORT、MAIN_LONG、切换句子及重复事件过滤规则。

- 样机验收清单，供 ODM 发样前完成固件自测。

- ODM 确认协议并提供样机固件后：APP 方将扩展四个按键解析、增加 PAUSED 状态，并提供带 HFP/BLE/Raw Hex 诊断页面的 Android APK 与 iOS TestFlight。

## 8. OTA 要求

- 提供 OTA 方式、Android/iOS 协议或 SDK、固件文件格式及版本检查规则。

- 固件须具备 CRC/SHA 与签名验证，拒绝损坏文件或错误型号固件。

- 支持断点续传以及双分区或回滚机制，避免升级失败导致设备变砖。

- 说明最低电量、充电状态限制、升级时间，以及向 APP 返回的进度和错误状态。

- 提供恢复出厂设置、Bootloader/Recovery 模式及工厂烧录流程。

- 如果 OTA 尚未完成，ODM 必须明确标记为未支持，并提供量产前的补充计划。