AIVO V1

硬件与 APP 协议集成要求

目的：明确 ODM 必须实施或确认的固件与硬件要求，确保 AIVO 样机能够统一适配 Android 与 iOS 原生应用。本文中的 UUID、数据包和 Raw Hex 由 APP 方提出；只有在 ODM 确认并提供样机固件的实际数据后，方可正式锁定。

1. 强制集成架构

Bluetooth Classic HFP 用于双向音频：设备麦克风将语音传送至 APP；APP 音频通过设备扬声器播放。

BLE 仅传输按键事件、电量、固件版本和 APP 状态；不得通过 BLE 传输 PCM、Opus 或实时音频。

HFP 与 BLE 必须同时稳定工作；开启或关闭 HFP/SCO 音频通道时，不得丢失 Button Event Indication。

设备不得自行进行识别、翻译、评分、向云端上传音频或选择播放内容。全部学习与 AI 逻辑由 APP 决定。

2. 按键功能

| 按键 | 操作 | 要求结果 |
| --- | --- | --- |
| 音量减 | 短按 | 设备本地降低音量 |
| 音量减 | 长按 | 发送 VOLUME_DOWN_LONG；APP 切换至下一句 |
| 音量加 | 短按 | 设备本地提高音量 |
| 音量加 | 长按 | 发送 VOLUME_UP_LONG；APP 返回上一句 |
| 电源 | 短按 | 发送 POWER_SHORT；APP 在听力练习中重播当前英文句子 |
| 电源 | 长按 2–3 秒 | 设备本地开机或关机 |
| MAIN | 短按 | 发送 MAIN_SHORT；调用或继续 AI 助手 |
| MAIN | 长按 | 发送 MAIN_LONG；暂停 APP 当前活动 |

强制规则：每次物理操作只能产生一个逻辑事件；LONG 不得同时产生 SHORT。POWER_SHORT 与 MAIN 必须作为独立 BLE 事件发送，不得映射为 Siri、Google Assistant 或系统媒体键。若当前不在听力练习页面，或尚无当前英文句子，APP 可忽略 POWER_SHORT。

3. APP 方建议的 BLE 协议

3.1 UUID 与属性

| 对象 | UUID | 要求属性 |
| --- | --- | --- |
| Control Service | 9E3B0001-4A7C-4D6F-8B21-5C17A2D94010 | Primary Service；广播该 UUID |
| Button Event | 9E3B0002-4A7C-4D6F-8B21-5C17A2D94010 | 必须支持 Indicate；CCCD 2902 |
| APP State | 9E3B0003-4A7C-4D6F-8B21-5C17A2D94010 | 必须支持 Write With Response |
| Battery | 180F / 2A19 | Read + Notify；范围 0–100 |
| Firmware Revision | 180A / 2A26 | Read；UTF-8 |

3.2 Button Event - 12 字节，Little Endian

| 字节 | 字段 | 数值或规则 |
| --- | --- | --- |
| 0 | Protocol version | 0x01 |
| 1 | Button ID | 0x01 MAIN；0x02 POWER；0x03 VOLUME_UP；0x04 VOLUME_DOWN |
| 2 | Gesture | 0x01 SHORT；0x02 LONG；0x03 RELEASE（可选） |
| 3 | Flags | V1 使用 0x00；保留扩展 |
| 4–5 | Sequence | uint16 LE；每个逻辑事件后递增 |
| 6 | Battery | 0–100；未知时为 0xFF |
| 7 | Reserved | 0x00 |
| 8–11 | Uptime | uint32 LE；单位为毫秒 |

3.3 APP State - 8 字节

| 字节 | 字段 | 数值或规则 |
| --- | --- | --- |
| 0 | Protocol version | 0x01 |
| 1 | APP State | 00 IDLE；01 RECORDING；02 PROCESSING；03 READY；04 PLAYING；05 ERROR；06 PAUSED |
| 2 | Result/ACK | 00 ACCEPTED；01 BUSY；02 NO_RESULT；03 MIC_UNAVAILABLE；04 BT_ROUTE_UNAVAILABLE；05 DUPLICATE；06 INTERNAL_ERROR |
| 3 | Flags | V1 使用 0x00 |
| 4–5 | Related sequence | 被响应的 Button Event Sequence；uint16 LE |
| 6–7 | Reserved | 0x00 0x00 |

4. APP 响应规则

收到有效 Button Event 后，APP 通过 9E3B0003 返回 APP State，并携带对应的 Related Sequence 与 Result/ACK。

APP 使用 Sequence 和时间窗口过滤重复事件；ODM 固件仍须完成按键消抖，并确保一次操作不会产生两个事件。

MAIN_LONG 用于停止或取消当前活动、停止音频播放并使 APP 进入 PAUSED；MAIN_SHORT 用于开始或继续。

句子切换由 APP 决定。设备只发送事件，不得自行更改学习内容。

5. ODM 需要确认或提供的信息

实际使用的 Bluetooth 芯片或模块；支持 HFP + BLE 同时工作的证明；HFP 版本、CVSD/mSBC 编解码器、Bluetooth Classic 名称、BLE 广播名称、固件版本和 PCB 编号。如使用额外芯片或模块，请提供型号、数据手册和连接框图。

确认第 3 节中的 UUID、Characteristic 属性和数据包；提供完整 GATT dump，以及 MAIN_SHORT、MAIN_LONG、POWER_SHORT、VOLUME_UP_LONG 和 VOLUME_DOWN_LONG 的实际 Raw Hex。

确认每次操作只产生一个 Indication；LONG 不得附带 SHORT；提供 SHORT/LONG 的时间阈值和 debounce 规则。

提供电池容量、使用与充电时间、开机充电能力、低于 20% 的提示、Battery Notify，以及上报正在充电或已充满状态的能力。

提供 30 分钟无操作后的休眠策略、唤醒方式，以及与已配对手机自动恢复 HFP + BLE 的行为说明。

提供整机实际 RF/EIRP、天线类型和测试报告；不得以芯片引脚端功率代替整机 EIRP。

说明样机实际启用和调试的 ENC/ANC 功能，并提供麦克风、扬声器、音量和失真测试条件。

6. 量产前 OTA 要求

提供 OTA 方式、Android 和 iOS 的协议或 SDK、固件格式和版本检查规则。

固件必须具备 CRC/SHA、签名验证，并在升级前校验正确的型号/PCB。

支持断点续传，以及 dual-bank 或 rollback 机制，避免设备因升级失败而变砖。

规定最低电量、充电状态限制、升级时长，以及返回 APP 的进度和错误状态。

提供 factory reset、bootloader/recovery 模式和工厂烧录流程。

如当前样机尚未支持 OTA，ODM 必须明确标注“暂不支持”，并提供量产前的完成计划；该项不影响初始样机评估。

附录 A. Raw Hex 参考

| 事件 | 建议 Raw Hex |
| --- | --- |
| MAIN_SHORT | 01 01 01 00 01 00 64 00 10 27 00 00 |
| MAIN_LONG | 01 01 02 00 02 00 64 00 20 4E 00 00 |
| POWER_SHORT | 01 02 01 00 03 00 64 00 30 75 00 00 |
| VOLUME_UP_LONG | 01 03 02 00 04 00 64 00 40 9C 00 00 |
| VOLUME_DOWN_LONG | 01 04 02 00 05 00 64 00 50 C3 00 00 |
| APP RECORDING ACK | 01 01 00 00 01 00 00 00 |
| APP PAUSED ACK | 01 06 00 00 02 00 00 00 |

以上数据包仅用于对照。只有样机固件产生的实际 Raw Hex 和 ODM 的书面确认，才能作为锁定协议的依据。