提供给 ODM 的协议草案

# BLE 控制按键协议

用于控制 INNOTRIK Android APK；音频仍通过 HFP/A2DP 传输

协议决定 设备通过 BLE GATT Indication 发送按键事件，APP 通过 Write with response 返回状态。主按键用于开始/停止录音，可选按键用于重播结果。本协议不传输音频，也不使用旧的 BLE 音频 UUID。

# 1. 范围与实施状态

- 本文件为 V0.1 提案，ODM 与 INNOTRIK 须在量产固件开发前共同确认。

- APK 已有界面主操作和重播行为；在 UUID 和 packet 获批后，INNOTRIK 将增加专用 BLE 按键接收桥接。

- P0 仅适用于 Android APK。Web/PWA 继续使用屏幕按键；如后续需要 Web 硬件控制，应另行制定 HID 规范。

- 音频使用 HFP/A2DP。本文件中的 BLE 仅用于控制和状态。

当前不得冻结固件 请 ODM 先确认 Indicate 支持、UUID 组和 packet。只有在 Android Demo 已通过真机按键测试后，才发布 V1.0。

# 2. 强制 BLE GATT

| 项目 | UUID / 标准 | Property | 方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| Control Service | 9E3B0001-4A7C-4D6F-8B21-5C17A2D94010 | Primary service | - |
| Button Event | 9E3B0002-4A7C-4D6F-8B21-5C17A2D94010 | 必须 Indicate；CCCD 0x2902 | 设备 -> APP |
| APP State | 9E3B0003-4A7C-4D6F-8B21-5C17A2D94010 | Write with response；Read 可选 | APP -> 设备 |
| Battery | Service 0x180F / Level 0x2A19 | Read + Notify | 设备 -> APP |
| Device Information | Service 0x180A / Firmware 0x2A26 | Read | 设备 -> APP |

- 上述 128-bit UUID 的所有数字必须保持不变；其他自定义 UUID 须获得 INNOTRIK 书面批准。

- 按键事件数量少但需要 ATT 层确认，因此 Button Event 使用 Indicate。可额外支持 Notify，但 P0 不得用 Notify 替代 Indicate。

- Control Service 不得传输 PCM、Opus 或任何音频 payload。

# 3. Button Event packet - 固定 12 字节

| 字节 | 名称 | 类型 | 数值 / 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | protocolVersion | uint8 | 0x01 |
| 1 | messageType | uint8 | 0x01 = BUTTON_EVENT |
| 2 | sequence | uint8 | 每个事件加 1；0xFF -> 0x00 |
| 3 | buttonId | uint8 | 见按键代码表 |
| 4 | gesture | uint8 | 见操作类型表 |
| 5 | flags | bit field | bit0 lowBattery；bit1 charging；bit2 HFP connected；bit3-7 = 0 |
| 6 | batteryPercent | uint8 | 0-100；未知为 0xFF |
| 7 | reserved | uint8 | 始终为 0x00 |
| 8-11 | uptimeMs | uint32 LE | 设备运行时间（ms）；little-endian |

所有多字节字段均为 little-endian。若 version、长度错误或 reserved 不为 0，APP 必须丢弃并记录日志。

示例 - 主按键短按，seq=0x2A，HFP connected，电量 71%，uptime=123456 ms： 01 01 2A 01 01 04 47 00 40 E2 01 00

# 4. 按键代码与操作类型

| 代码 | 名称 | 要求 | 行为 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | MAIN / MIC | P0 | 短按：开始录音，或停止录音并处理 |
| 0x02 | REPLAY | 可选 | 短按：重播最新英文结果 |
| 0x03 | VOLUME_UP | 本地处理 | 设备本地增加音量；不向 APP 发送 BLE |
| 0x04 | VOLUME_DOWN | 本地处理 | 设备本地降低音量；不向 APP 发送 BLE |
| 0x05 | POWER / PAIR | 本地处理 | 电源和配对由固件处理；不发送 BLE |

| 代码 | 名称 | 规则 |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | SHORT_PRESS | P0；一次按键动作只能发送一个事件 |
| 0x02 | LONG_PRESS | Reserved；建议阈值 >=1500 ms；APP V0.1 忽略 |
| 0x03 | DOUBLE_PRESS | Reserved；建议窗口 <=400 ms；APP V0.1 忽略 |
| 0x04-0xFF | Reserved | 未发布新协议版本前不得使用 |

固件必须至少进行 50 ms debounce。同一次操作不得同时发送 DOWN/UP 和 SHORT_PRESS，否则 APP 可能执行两次。

# 5. APP 行为矩阵

| APP 状态 | MAIN 短按 | REPLAY 短按 | 返回 |
| --- | --- | --- | --- |
| IDLE / READY | 开始录音 | 有结果时播放 | ACCEPTED 或 NO_RESULT |
| RECORDING | 停止、finalize 并处理 | 忽略 | ACCEPTED 或 BUSY |
| PROCESSING | 忽略 | 忽略 | BUSY |
| PLAYING | 停止播放并开始录音 | 从头重播 | ACCEPTED |
| ERROR | 尝试重新开始；音频源未就绪时返回错误 | 忽略 | ACCEPTED 或具体错误 |

# 6. APP State packet - 固定 8 字节

| 字节 | 名称 | 数值 / 含义 |
| --- | --- | --- |
| 0 | protocolVersion | 0x01 |
| 1 | messageType | 0x10 = APP_STATE |
| 2 | ackSequence | 对应 Button Event sequence；APP 主动发状态时为 0xFF |
| 3 | appState | 0x00 IDLE；0x01 RECORDING；0x02 PROCESSING；0x03 READY；0x04 PLAYING；0x05 ERROR |
| 4 | resultCode | 0x00 ACCEPTED；0x01 BUSY；0x02 NO_RESULT；0x03 MIC_UNAVAILABLE；0x04 BT_ROUTE_UNAVAILABLE；0x05 DUPLICATE；0xFF INTERNAL_ERROR |
| 5-7 | reserved | 始终为 0x00 |

示例 - APP 确认 seq=0x2A，并已进入 RECORDING： 01 10 2A 01 00 00 00 00

- 目标：APP 收到按键事件后 <=300 ms 写回响应。

- 设备可根据 appState 改变 LED/提示音；不得因为刚按下按键就自行认定录音已开始。

- APP State 使用 Write with response。固件等待响应时不得阻塞主线程。

# 7. 可靠性、时序与安全

- 固件识别操作后，Button Event 必须在 <=100 ms 内进入 GATT。

- APP 在 5 秒窗口内按 deviceId + sequence 去重；允许 sequence 回绕。

- 重连后 APP 重新注册 CCCD。固件不得重发超过 2 秒的旧事件，也不得无限缓存。

- Indication 未确认时使用 BLE stack 的 retry；不得用新 sequence 创建新的 semantic event。

- 设备只接受已 pair/bond 主机写入的 APP State。日志不得包含音频或儿童数据。

# 8. 最低验收测试

| ID | 测试 | 通过条件 |
| --- | --- | --- |
| BTN-01 | IDLE 时按 MAIN | 一次按键只产生一个 Indication，APP 进入 RECORDING |
| BTN-02 | RECORDING 时按 MAIN | 一次按键停止录音，APP 进入 PROCESSING |
| BTN-03 | PROCESSING 时按 MAIN | APP 不重复执行并返回 BUSY |
| BTN-04 | REPLAY | 有结果时播放正确音频；无结果时返回 NO_RESULT |
| BTN-05 | Duplicate / wrap | 相同 sequence 不重复执行；正确处理 0xFF -> 0x00 |
| BTN-06 | 断开 / 重连 | 重新注册 CCCD，且不重放旧按键 |
| BTN-07 | 20 个周期 | 连续 20 次开始/停止，无丢失、重复或乱序 |
| BTN-08 | Web/PWA | 不属于 P0；屏幕按键仍须正常工作 |

# 9. 分工与 ODM 回复

| 责任方 | 需要完成的工作 |
| --- | --- |
| ODM | 确认 UUID/Indicate；实现固件、debounce、sequence、packet 和 APP State；提供 GATT dump、日志及 2-3 台样机 |
| INNOTRIK | 增加 Android BLE control bridge，映射 onPrimaryAction/playResult，实现去重、APP State 和自动测试 |
| 双方 | 运行 Android Demo，验证 timing/LED/reconnect，并在发布 V1.0 前共同签字确认 |

| ODM 确认项目 | 回复 |
| --- | --- |
| 接受 3 个自定义 UUID | 是 / 否 - 请提出建议 |
| 支持 Indicate + CCCD | 是 / 否 |
| 支持 12 字节事件和 8 字节 APP State | 是 / 否 |
| 芯片 / BLE stack / 固件工程师 |  |
| 样机和 GATT dump 交付日期 |  |

V1.0 发布条件 在 ODM 返回上述确认表，并且 Android Demo 在至少两款不同品牌 Android 手机上通过 BTN-01 至 BTN-07 之前，不得冻结量产固件。

​