TÀI LIỆU GỬI ODM - BẢN ĐỀ XUẤT

# Giao thức nút điều khiển BLE

Điều khiển Android APK INNOTRIK; âm thanh tiếp tục đi qua HFP/A2DP

Quyết định giao thức Thiết bị gửi sự kiện nút bằng BLE GATT Indication. APP phản hồi trạng thái bằng Write with response. Nút chính dùng để bắt đầu/dừng ghi âm; nút phát lại là tùy chọn. Giao thức này không truyền âm thanh và không sử dụng các UUID âm thanh BLE cũ.

# 1. Phạm vi và trạng thái triển khai

- Tài liệu này là bản đề xuất V0.1 để ODM và INNOTRIK cùng chốt trước khi viết firmware sản xuất.

- APK hiện có hành vi nút chính và phát lại trên giao diện; cầu nối nhận nút BLE riêng sẽ được INNOTRIK bổ sung sau khi UUID và packet được duyệt.

- P0 chỉ áp dụng cho Android APK. Web/PWA tiếp tục dùng nút trên màn hình; điều khiển phần cứng trên Web cần một đặc tả HID riêng nếu được yêu cầu sau.

- Âm thanh dùng HFP/A2DP. BLE trong tài liệu này chỉ dùng cho điều khiển và trạng thái.

Không khóa firmware lúc này ODM vui lòng phản hồi khả năng hỗ trợ Indicate, bộ UUID và packet trước. Chỉ phát hành V1.0 sau khi Android Demo nhận nút thành công trên thiết bị thật.

# 2. BLE GATT bắt buộc

| Thành phần | UUID / chuẩn | Property | Hướng |
| --- | --- | --- | --- |
| Control Service | 9E3B0001-4A7C-4D6F-8B21-5C17A2D94010 | Primary service | - |
| Button Event | 9E3B0002-4A7C-4D6F-8B21-5C17A2D94010 | Indicate bắt buộc; CCCD 0x2902 | Thiết bị -> APP |
| APP State | 9E3B0003-4A7C-4D6F-8B21-5C17A2D94010 | Write with response; Read tùy chọn | APP -> thiết bị |
| Battery | Service 0x180F / Level 0x2A19 | Read + Notify | Thiết bị -> APP |
| Device Information | Service 0x180A / Firmware 0x2A26 | Read | Thiết bị -> APP |

- Tất cả UUID 128-bit ở trên phải giữ nguyên chữ số; UUID tùy chỉnh khác cần INNOTRIK duyệt bằng văn bản.

- Button Event dùng Indicate vì sự kiện ít nhưng cần xác nhận ở tầng ATT. Notify có thể được hỗ trợ thêm nhưng không thay thế Indicate trong P0.

- Không truyền PCM, Opus hoặc bất kỳ audio payload nào trên Control Service.

# 3. Packet Button Event - 12 byte cố định

| Byte | Tên | Kiểu | Giá trị / ý nghĩa |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | protocolVersion | uint8 | 0x01 |
| 1 | messageType | uint8 | 0x01 = BUTTON_EVENT |
| 2 | sequence | uint8 | Tăng 1 cho mỗi sự kiện; 0xFF -> 0x00 |
| 3 | buttonId | uint8 | Xem bảng mã nút |
| 4 | gesture | uint8 | Xem bảng loại thao tác |
| 5 | flags | bit field | bit0 lowBattery; bit1 charging; bit2 HFP connected; bit3-7 = 0 |
| 6 | batteryPercent | uint8 | 0-100; 0xFF nếu không biết |
| 7 | reserved | uint8 | Luôn 0x00 |
| 8-11 | uptimeMs | uint32 LE | Thời gian chạy thiết bị tính bằng ms; little-endian |

Mọi trường nhiều byte dùng little-endian. Packet sai version, sai độ dài hoặc reserved khác 0 phải bị APP bỏ qua và ghi log.

Ví dụ - nút chính nhấn ngắn, seq=0x2A, HFP connected, pin 71%, uptime=123456 ms: 01 01 2A 01 01 04 47 00 40 E2 01 00

# 4. Mã nút và loại thao tác

| Mã | Tên | Bắt buộc | Hành vi |
| --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | MAIN / MIC | P0 | Nhấn ngắn: bắt đầu ghi âm hoặc dừng và xử lý |
| 0x02 | REPLAY | Tùy chọn | Nhấn ngắn: phát lại kết quả tiếng Anh mới nhất |
| 0x03 | VOLUME_UP | Xử lý cục bộ | Thiết bị tự tăng âm lượng; không gửi BLE cho APP |
| 0x04 | VOLUME_DOWN | Xử lý cục bộ | Thiết bị tự giảm âm lượng; không gửi BLE cho APP |
| 0x05 | POWER / PAIR | Xử lý cục bộ | Nguồn và ghép đôi do firmware xử lý; không gửi BLE |

| Mã | Tên | Quy tắc |
| --- | --- | --- |
| 0x01 | SHORT_PRESS | P0; firmware chỉ phát một sự kiện cho một lần bấm |
| 0x02 | LONG_PRESS | Reserved; ngưỡng đề xuất >=1500 ms; APP V0.1 bỏ qua |
| 0x03 | DOUBLE_PRESS | Reserved; cửa sổ đề xuất <=400 ms; APP V0.1 bỏ qua |
| 0x04-0xFF | Reserved | Không sử dụng khi chưa có phiên bản protocol mới |

Firmware phải debounce tối thiểu 50 ms. Không gửi đồng thời DOWN/UP và SHORT_PRESS cho cùng một thao tác vì sẽ làm APP chạy hai lần.

# 5. Ma trận hành vi của APP

| Trạng thái APP | MAIN short press | REPLAY short press | Phản hồi |
| --- | --- | --- | --- |
| IDLE / READY | Bắt đầu ghi âm | Phát kết quả nếu có | ACCEPTED hoặc NO_RESULT |
| RECORDING | Dừng, finalize và xử lý | Bỏ qua | ACCEPTED hoặc BUSY |
| PROCESSING | Bỏ qua | Bỏ qua | BUSY |
| PLAYING | Dừng phát và bắt đầu ghi âm | Phát lại từ đầu | ACCEPTED |
| ERROR | Thử bắt đầu lại; nếu nguồn chưa sẵn sàng thì báo lỗi | Bỏ qua | ACCEPTED hoặc lỗi cụ thể |

# 6. Packet APP State - 8 byte cố định

| Byte | Tên | Giá trị / ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| 0 | protocolVersion | 0x01 |
| 1 | messageType | 0x10 = APP_STATE |
| 2 | ackSequence | Sequence của Button Event; 0xFF nếu APP tự gửi trạng thái |
| 3 | appState | 0x00 IDLE; 0x01 RECORDING; 0x02 PROCESSING; 0x03 READY; 0x04 PLAYING; 0x05 ERROR |
| 4 | resultCode | 0x00 ACCEPTED; 0x01 BUSY; 0x02 NO_RESULT; 0x03 MIC_UNAVAILABLE; 0x04 BT_ROUTE_UNAVAILABLE; 0x05 DUPLICATE; 0xFF INTERNAL_ERROR |
| 5-7 | reserved | Luôn 0x00 |

Ví dụ - APP xác nhận seq=0x2A và đã chuyển sang RECORDING: 01 10 2A 01 00 00 00 00

- APP mục tiêu ghi phản hồi trong <=300 ms sau khi nhận sự kiện.

- Thiết bị có thể dùng appState để đổi LED/âm báo; không tự suy đoán rằng ghi âm đã bắt đầu chỉ vì nút vừa bấm.

- APP State dùng Write with response. Firmware không được khóa luồng chính trong lúc chờ.

# 7. Độ tin cậy, timing và bảo mật

- Sự kiện Button Event phải được đưa vào GATT trong <=100 ms sau khi firmware nhận diện thao tác.

- APP loại trùng theo deviceId + sequence trong cửa sổ 5 giây; sequence được phép quay vòng.

- Khi reconnect, APP đăng ký lại CCCD. Firmware không gửi lại sự kiện cũ hơn 2 giây và không lưu hàng đợi vô hạn.

- Nếu indication chưa được xác nhận, dùng cơ chế retry của BLE stack; không tạo một semantic event mới với sequence mới.

- Thiết bị chỉ nhận APP State từ thiết bị chủ đã pair/bond. Log không chứa audio hoặc dữ liệu trẻ em.

# 8. Kiểm thử nghiệm thu

| ID | Kiểm thử | Điều kiện đạt |
| --- | --- | --- |
| BTN-01 | MAIN ở IDLE | Một lần bấm tạo đúng một Indication và APP vào RECORDING |
| BTN-02 | MAIN ở RECORDING | Một lần bấm dừng ghi âm; APP vào PROCESSING |
| BTN-03 | MAIN ở PROCESSING | APP không chạy lần hai; trả BUSY |
| BTN-04 | REPLAY | Nếu có kết quả thì phát đúng audio; nếu không có trả NO_RESULT |
| BTN-05 | Duplicate / wrap | Không chạy lặp với cùng sequence; xử lý đúng 0xFF -> 0x00 |
| BTN-06 | Disconnect / reconnect | Đăng ký lại CCCD; không phát lại nút cũ |
| BTN-07 | 20 chu kỳ | 20 lần bắt đầu/dừng liên tiếp không mất, trùng hoặc đảo thứ tự |
| BTN-08 | Web/PWA | Không thuộc P0; nút trên màn hình vẫn hoạt động bình thường |

# 9. Phân công và phản hồi ODM

| Bên | Việc cần thực hiện |
| --- | --- |
| ODM | Xác nhận UUID/Indicate; triển khai firmware, debounce, sequence, packet và APP State; cung cấp GATT dump + log + 2-3 mẫu |
| INNOTRIK | Bổ sung Android BLE control bridge, ánh xạ vào onPrimaryAction/playResult, deduplicate, APP State và test tự động |
| Hai bên | Chạy Android Demo, kiểm tra timing/LED/reconnect và ký duyệt trước khi phát hành protocol V1.0 |

| ODM xác nhận | Phản hồi |
| --- | --- |
| Chấp nhận 3 UUID tùy chỉnh | Có / Không - nêu đề xuất |
| Hỗ trợ Indicate + CCCD | Có / Không |
| Hỗ trợ packet 12 byte và APP State 8 byte | Có / Không |
| Chipset / BLE stack / firmware engineer |  |
| Ngày giao mẫu và GATT dump |  |

Điều kiện phát hành V1.0 Không khóa firmware sản xuất trước khi ODM phản hồi bảng trên và Android Demo chứng minh BTN-01 đến BTN-07 trên ít nhất hai điện thoại Android khác hãng.

​