供应商工程团队快速参考文件

# 硬件集成要求摘要

适用于 INNOTRIK Android APK 与可安装 Web/PWA 的蓝牙音频设备

| 文件信息 | 内容 |
| --- | --- |
| 文件编号 | INN-HW-QUICK-001-ZH-CN — 版本 1.0 — 2026年8月7日 |
| 目标平台 | Android APK + 可安装 Web/PWA |
| 用途 | 工程沟通、样机开发与验收 |
| 控制文件 | 完整硬件集成要求 V1.0 及 INNOTRIK 书面批准的变更 |

实施结论 设备必须支持两条音频路径：Android APK 使用 BLE 自定义音频 FF12/FF13/FF14；HFP/mSBC 用作麦克风回退并支持 Web，同时以 A2DP/SBC 播放音频。设备不得自行连接云端，也不得保存 API 密钥。

# 1. 范围与要求等级

本摘要仅保留设计、固件开发和样机验收所需的要求。如有差异，以完整 V1.0 文件及 INNOTRIK 书面批准为准。

- 必须 / MUST：强制要求；不满足将阻止样机验收。

- 应 / SHOULD：为稳定性、音质或体验而强烈建议。

- 可 / MAY：可选；仅在书面确认范围后实施。

| 优先级 | 内容 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| P0 | BLE 音频；HFP/mSBC；A2DP/SBC；配对/重连；麦克风/扬声器质量；安全复位 | 样机验收前必须完成 |
| P1 | 按键、电池、充电、固件版本和错误使用独立特征值 | 固件可预留；应用需增加支持 |
| P2 | OTA、应用认证、BLE Audio/LC3、原生 iOS BLE 桥接 | 不在当前范围 |

# 2. 各平台集成架构

| 能力 | Android APK | Web/PWA | 设备要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 麦克风采集 | 优先 BLE 自定义音频；HFP 回退 | 操作系统提供 HFP/麦克风 | 支持 BLE + HFP/mSBC |
| 音频播放 | 通过 A2DP 播放媒体 | 操作系统/浏览器当前输出 | A2DP Sink + SBC |
| 连接 | 应用扫描 FF12 服务 | 在系统设置中配对 | 稳定产品名称；可靠重连 |
| 云端 | 由应用/后端处理 | 由应用/后端处理 | 固件不得包含凭据或上传逻辑 |

Web 限制 Web 不使用 FF12/FF13/FF14 接收音频。浏览器需要 HTTPS、麦克风权限和用户操作；Safari 可能要求用户操作才能开始录音或播放。这属于操作系统/浏览器限制。

# 3. P0 强制接口

## 3.1 Android BLE 自定义音频

| 项目 | UUID / 数据 | 属性 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| Audio Service | 0000FF12-0000-1000-8000-00805F9B34FB | Primary service | 广播并允许应用发现 |
| Command | 0000FF13-0000-1000-8000-00805F9B34FB | Write with response | 接收 START/STOP；幂等 |
| Audio Notify | 0000FF14-0000-1000-8000-00805F9B34FB | Notify + CCCD | 仅发送音频；不得混入按键/电池/错误 |

START -> FF13: 55 AA A5 59 STOP -> FF13: 55 AA A5 58 AUDIO -> FF14: 55 AA A5 59 + 80 字节有效 Opus 总帧长：4 字节头 + 80 字节负载 = 84 字节

- BLE 源音频：Opus 48 kHz 单声道；APK 解码为 PCM16 并重采样至 24 kHz 单声道。

- 应接受 ATT MTU 247，使一个 84 字节帧放入一个 notification。

- START 确认到首个音频：目标不超过 200 ms。

- STOP 后：发送有效尾帧并在 150 ms 内停止 notify；APK 约 180 ms 后关闭解码器。

- 复位、崩溃或重启后：回到 idle，不自动 streaming，不保留上一会话音频。

## 3.2 经典蓝牙

- HFP 1.7+；优先 HFP 1.8；必须支持 mSBC 宽带语音及 CVSD 回退。

- 设备为免提端（HF）；手机/计算机为音频网关（AG）。

- 必须支持 A2DP Sink 与 SBC；AAC 可选。当前应用不要求 AVRCP。

- 从 BLE/HFP 录音切换到 A2DP 播放时，不得重新配对、断开 BLE 或丢失开头音频。

# 4. 麦克风、DSP 与听力安全

- 针对儿童在预定佩戴位置的语音优化；降低衣物摩擦、挂绳、风噪和扬声器反馈。

- 儿童大声说话时不得削波，也不得丢失轻声、首尾音或短暂停顿。

- 不得使用过强的硬噪声门或 AGC，以免截词、产生 pumping 或在静音时放大背景噪声。

- 应提供两个测试配置：原始/轻处理，以及建议的量产 DSP。

- 报告灵敏度、增益、底噪、SNR、频率响应、削波点和扬声器 SPL。

- 提供音量控制、防削波 limiter，并设置适合儿童的安全默认音量。

# 5. 安全、状态与未来功能

- 麦克风仅在 START 或明确录音操作后工作；LED/提示音必须显示录音状态。

- 不得长期保存音频；STOP、复位或断开连接时清除临时缓冲区。

- 固件不得嵌入 API 密钥、Cloudflare token 或生产凭据。

- 诊断日志不得包含原始音频或儿童数据；量产时保护调试接口。

- 按键/电池/状态/固件/错误必须使用独立特征值；不得写入 FF14。

- FF15 OTA 与 FF10/FFF1 Auth 仅为保留项；不得宣称已经可用。

# 6. 最低样机验收测试

| ID | 测试 | 通过条件 / 证据 |
| --- | --- | --- |
| BLE-01 | 扫描并连接 FF12 | 正确发现名称/UUID；目标 ≤5 秒就绪 |
| BLE-02 | START 与数据包 | 55 AA A5 59；84 字节帧；首个音频 ≤200 ms |
| BLE-03 | 连续流 10 分钟 | 无错误头、解码器崩溃或队列无限增长 |
| BLE-04 | STOP | 有效尾帧；≤150 ms 停止 notify；返回 idle |
| BT-01 | HFP/mSBC | 至少两款不同品牌 Android 手机成功采集麦克风 |
| BT-02 | A2DP/SBC | 播放翻译/课程；无需重新配对且不丢失开头 |
| WEB-01 | Chrome/Edge + Safari | 权限及用户操作后，系统提供麦克风/输出 |
| AUD-01 | 儿童语音 + 噪声/摩擦/轻风 | 无截词、硬噪声门、pumping 或削波 |
| REC-01 | 断开/复位 | 重新广播、可重连、安全 idle 并清除临时音频 |

环境：至少两款不同品牌 Android 手机；一套 Windows/macOS Chrome 或 Edge；一台 iPhone/iPad Safari；干净 RF 与繁忙 2.4 GHz Wi‑Fi；短句/长句、轻声/大声及背景人声。

# 7. 供应商必须交付的资料

- 2–3 台样机，清楚标注 hardware revision、firmware version、protocol version 和序列号。

- 芯片/模块、蓝牙版本、profile/codec，以及 BLE + HFP + A2DP 同时运行的限制。

- GATT、状态机、时序、数据包、字节序、超时、重试和错误码文件。

- START/STOP 抓包、至少 10 秒 FF14 有效流，以及解码后的参考 PCM。

- 麦克风/扬声器/DSP 报告，以及按统一场景测试的电池/充电/续航报告。

- 配对、重连、删除 bond、恢复出厂设置、日志获取和固件更新说明。

- 符合性矩阵、测试报告和已知偏差/风险清单。

# 8. 供应商简要回复

| 项目 | 供应商填写 |
| --- | --- |
| 公司 / 技术联系人 |  |
| 型号 / 芯片 / 蓝牙协议栈 |  |
| 硬件 / 固件版本 |  |
| P0 状态 | 符合 / 部分符合 / 不符合 — 请说明偏差 |
| 预计样机交付日期 |  |
| 需 INNOTRIK 批准的风险或问题 |  |

设计冻结条件 在 INNOTRIK 书面批准以下内容之前，不得冻结 PCB/固件：蓝牙 profile 组合、GATT/数据包/时序、Opus/PCM 样本、麦克风/扬声器质量、复位/重连，以及所有 P0 偏差。