面向 ODM 工程团队的简明文件

# ODM 样机要求 — HFP + BLE 控制

# 1. 样机范围与强制原则

本文件在当前样机范围内取代自定义 BLE 音频方案。任何 profile、codec 或控制协议变更均须获得 INNOTRIK 书面批准。

- P0 — 必须：HFP 双向音频；设备麦克风 → APP，APP → 设备扬声器。

- P0 — 必须：BLE 仅用于按键、电池、充电、连接/录音状态和错误。

- P0 — 必须：本样机不通过 BLE 传输音频、PCM 或任何音频 codec 数据。

- P0 — 必须：设备不得自行连接云端，也不得保存生产 API key/token。

# 2. Android APK 与 Web/PWA 架构

| 平台 | 录音 | 播放 | 集成说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| Android APK | 通过 HFP/SCO 使用设备麦克风 | 目标为通过 HFP/SCO 输出到设备扬声器 | APK 已有 HFP 麦克风路径；严格 HFP 播放仍需修改并通过真机 Demo 验证 |
| Web/PWA | 由 OS/browser 提供蓝牙麦克风 | 由 OS/browser 选择蓝牙输出 | 不得用 Web Bluetooth 传音频；实际行为受 OS/browser 限制 |
| 兼容路径 | HFP/mSBC | A2DP Sink/SBC | 若 HFP 播放未完成，保留 A2DP 以兼容 Web 与当前 APK |

# 3. 蓝牙音频要求

| 项目 | 最低要求 | 等级 |
| --- | --- | --- |
| 角色 | 设备为免提端（HF）；手机/电脑为音频网关（AG） | P0 |
| HFP | HFP 1.7 或以上；优先 HFP 1.8 | P0 |
| 语音 codec | 必须支持 mSBC Wideband Speech，并支持 CVSD 回退 | P0 |
| 双向音频 | 麦克风和扬声器在已打开的 SCO 路径上工作；单次对话中不得掉路由 | P0 |
| A2DP | A2DP Sink + SBC；如果 Demo 使用 media output，则为强制要求 | SHOULD / 条件 P0 |
| 配对 | 稳定配对/重连；不得显示虚假通话界面或自行触发通话行为 | P0 |
| 就绪时间 | APP 请求打开音频路径后，目标 ≤5 秒 | P0 |

- 针对儿童语音优化麦克风，降低衣物摩擦、风噪和扬声器反馈；不得使用会截断首尾音的强 noise gate 或过强 AGC。

- 扬声器须具有音量控制、防削波 limiter，以及适合儿童的安全默认音量。

- HFP 与 A2DP 之间切换时，不得要求重新配对，也不得丢失回复音频的开头。

# 4. BLE 仅用于控制与状态

| 能力 | 标准 / 数据 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 电池 | Battery Service 0x180F；Battery Level 0x2A19 | 读取/notify 0–100%；提供充电和低电量状态 |
| 设备信息 | Device Information 0x180A；Firmware Revision 0x2A26 | 提供 model、hardware revision 和 firmware revision |
| 按键 | 自定义 characteristic — UUID 待 INNOTRIK 批准 | 包含 press/release/long-press、按键代码和防重复 sequence |
| 状态 | 自定义 characteristic — UUID 待 INNOTRIK 批准 | Connected、audio-route-ready、recording、playing、charging、low-battery、error |
| 安全 | 按平台能力进行 pair/bond | 不得记录原始音频或儿童数据；量产时须保护 debug interface |

- 不得自行确定自定义 UUID 并冻结固件；ODM 应先提交 GATT 提案，由 INNOTRIK 批准。

- 如会导致状态难以验证，不得将按键、电池和错误混在同一个 payload 中。

- 断开或复位时：停止录音、清除临时 buffer、回到 idle，并允许重新连接。

# 5. 责任与设计冻结条件

| 责任方 | 职责 |
| --- | --- |
| INNOTRIK | 提供 APK/Demo；若采用严格 HFP 则完成 HFP 播放路由；确认 GATT；提供测试场景和验收标准 |
| ODM | 负责硬件、蓝牙固件、HFP/mSBC/CVSD、A2DP/SBC、BLE 控制、样机、日志和协议文档 |
| 双方 | 在冻结设计前共同验证真实路由、profile 切换、RF 干扰、重连、麦克风/扬声器质量和偏差 |

# 6. 最低样机验收测试

| ID | 测试 | 通过条件 / 证据 |
| --- | --- | --- |
| HFP-01 | 确认麦克风来源 | APP 使用设备麦克风而非手机麦克风；提供录音与路由日志 |
| HFP-02 | 确认扬声器输出 | APP 音频从设备扬声器播放而非手机扬声器；提供视频/日志 |
| HFP-03 | 20 轮录音/播放 | SCO 不掉线、不死机、不重新配对，且不丢失句子首尾 |
| REC-01 | 断开/重启 | 安全回到 idle，可重连，且不得自行打开麦克风 |
| BLE-01 | 按键、电池、状态 | 事件顺序正确且不重复；电池/状态正确更新；无 BLE 音频 |
| A2DP-01 | 兼容路径 | 若 Demo 使用 media output，翻译/课程音频须通过 A2DP/SBC 稳定播放 |
| WEB-01 | Web/PWA | 用户授权后 OS/browser 可使用蓝牙麦克风和输出；测试 Chrome/Edge 与 Safari |

最低环境：两款不同品牌/版本的 Android 手机；一台运行 Chrome/Edge 的 Windows 或 macOS 电脑；一台运行 Safari 的 iPhone/iPad；分别在干净 RF 和繁忙 2.4 GHz Wi‑Fi 环境测试。

# 7. ODM 必须交付的资料

- 2–3 台样机，标明 model、chipset/module、serial、hardware revision 和 firmware version。

- 蓝牙版本、HFP/A2DP profile、mSBC/CVSD/SBC，以及多个 profile 同时工作时的限制报告。

- 按键、电池和状态的 BLE GATT 文档：UUID、property、payload、byte order、timing、retry 和 error code。

- Android Demo 或 HFP 双向验证说明；视频、路由日志和 20 轮录音/播放结果。

- 麦克风/扬声器/DSP 报告，配对/重连/恢复出厂/获取日志说明，以及已知偏差清单。

# 8. ODM 简要回复

| 需确认项目 | ODM 填写 |
| --- | --- |
| 公司 / 蓝牙技术负责人 |  |
| 型号 / 芯片 / 蓝牙协议栈 |  |
| HFP version；mSBC；CVSD | 有 / 无 — 请说明 |
| HFP 双向麦克风 + 扬声器 | 有 / 无 — 请说明限制 |
| A2DP Sink + SBC | 有 / 无 — 请说明限制 |
| BLE 按键 + 电池 + 状态 | 有 / 部分 / 无 — 请附 GATT |
| 预计交样日期 / 待批准风险 |  |