TÀI LIỆU TÍCH HỢP DÀNH CHO NHÀ CUNG CẤP

# Yêu cầu tích hợp
phần cứng

Định hướng kỹ thuật Thiết bị phải hỗ trợ hai đường âm thanh: (1) giao tiếp BLE Custom Audio hiện có của INNOTRIK cho APK Android; và (2) microphone Bluetooth Classic HFP kết hợp đầu ra media A2DP để dự phòng và tương thích Web. Ứng dụng Web không trực tiếp nhận luồng âm thanh BLE riêng.

# 1. Mục đích sản phẩm và phạm vi

Sản phẩm là thiết bị âm thanh Bluetooth đeo hoặc đặt gần trẻ. Trẻ nói tiếng Việt vào microphone thiết bị; ứng dụng INNOTRIK thu và xử lý âm thanh, nhận kết quả tiếng Anh từ backend rồi phát giọng nói tiếng Anh hoặc nội dung học tập qua loa thiết bị.

- Trong phạm vi: APK Android, Web/PWA cài đặt, microphone, loa, BLE Custom Audio, HFP, A2DP, ghép đôi, kết nối lại, chẩn đoán, ranh giới riêng tư và kiểm thử mẫu.

- Ngoài bản phát hành hiện tại: bridge BLE iOS native, BLE Audio/LC3, OTA sản xuất, thiết bị tự tải âm thanh lên cloud, chứng nhận sản xuất hàng loạt và điều khoản bảo hành thương mại cuối cùng.

- Thiết bị chỉ là đầu cuối âm thanh/điều khiển; ứng dụng Android hoặc Web là cổng kết nối tới backend.

# 2. Kiến trúc hệ thống và hành vi theo nền tảng

| Khả năng | APK Android | Web cài đặt / trình duyệt | Yêu cầu với nhà cung cấp |
| --- | --- | --- | --- |
| BLE Custom Audio | Đã hỗ trợ và ưu tiên | Không dùng cho âm thanh | Triển khai chính xác FF12/FF13/FF14 cho Android |
| Microphone HFP/SCO | Đường dự phòng | Có khi hệ điều hành cung cấp | Hỗ trợ headset chuẩn và mSBC |
| Đầu ra media A2DP | Dùng sau khi ghi âm | Theo route hệ điều hành/trình duyệt | Bắt buộc cho dịch, từ vựng, bài học và âm nhạc |
| Nút bấm vật lý | Chưa được app đọc | Chưa được app đọc | P1; dùng characteristic điều khiển riêng |
| Pin/trạng thái | Chưa được app đọc | Chưa được app đọc | P1; dùng characteristic chuẩn hoặc custom đã duyệt |
| Tải lên cloud | Do app/backend xử lý | Do app/backend xử lý | Không đặt credential hoặc logic upload trong firmware |

## 2.1 Phân loại ưu tiên

| Ưu tiên | Phạm vi | Tác động nghiệm thu |
| --- | --- | --- |
| P0 - bắt buộc | BLE audio, HFP/mSBC, A2DP/SBC, pairing ổn định, chất lượng âm thanh, reset và reconnect an toàn | Chặn nghiệm thu mẫu |
| P1 - mở rộng phối hợp | Nút, pin, sạc, phiên bản firmware và lỗi trên characteristic GATT riêng | Firmware có thể chuẩn bị; nghiệm thu đầu-cuối chờ app hỗ trợ |

# 3. Bộ profile Bluetooth bắt buộc

- BLE peripheral triển khai dịch vụ âm thanh INNOTRIK tại Mục 4.

- Vai trò Bluetooth Hands-Free (HF) cho microphone; điện thoại/máy tính là Audio Gateway (AG).

- HFP 1.7 trở lên; ưu tiên tương thích HFP 1.8. Bắt buộc CVSD fallback và mSBC Wideband Speech.

- A2DP Sink với SBC là bắt buộc. AAC là tùy chọn. AVRCP không bắt buộc đối với app hiện tại.

- BLE, HFP và A2DP phải thuộc cùng một nhận diện sản phẩm và trải nghiệm pairing dễ hiểu. Nhà cung cấp phải mô tả giới hạn của chipset khi chạy đồng thời BLE và Bluetooth Classic.

- Lỗi đường BLE riêng không được làm mất vĩnh viễn HFP/A2DP hoặc buộc factory reset.

# 4. Giao tiếp BLE Custom Audio trên Android

## 4.1 Nhận diện và kết nối

- Thiết bị PHẢI quảng bá Service UUID 0000FF12-0000-1000-8000-00805F9B34FB và tên sản phẩm ổn định do INNOTRIK duyệt.

- Advertising interval khuyến nghị khi sẵn sàng kết nối: 100-250 ms.

- Thiết bị NÊN chấp nhận ATT MTU 247 để frame 84 byte nằm trong một notification. App có thể ghép notification bị chia/gộp nhưng firmware không nên phụ thuộc đường phục hồi này.

- Mục tiêu sẵn sàng sau connect không quá 5 giây. Timeout cứng hiện tại của app khoảng 15 giây và app thử kết nối lại tối đa 3 lần.

## 4.2 Hợp đồng GATT

| Thành phần | UUID | Thuộc tính | Hành vi bắt buộc |
| --- | --- | --- | --- |
| Audio Service | 0000FF12-0000-1000-8000-00805F9B34FB | Primary service | Quảng bá và cung cấp để app khám phá |
| Command | 0000FF13-0000-1000-8000-00805F9B34FB | Write with response | Nhận START/STOP và trả ATT response |
| Audio Notify | 0000FF14-0000-1000-8000-00805F9B34FB | Notify + CCCD | Chỉ gửi audio; không gửi nút, pin hoặc trạng thái |
| OTA reserved | 0000FF15-0000-1000-8000-00805F9B34FB | Chưa định nghĩa | Chỉ giữ chỗ; không được tuyên bố OTA đã hoạt động |
| Auth Service | 0000FF10-0000-1000-8000-00805F9B34FB | Reserved | Chưa có quy trình xác thực trong bản này |
| Auth Characteristic | 0000FFF1-0000-1000-8000-00805F9B34FB | Reserved | Chưa có quy trình xác thực trong bản này |

## 4.3 Lệnh và định dạng packet âm thanh

START -> ghi FF13: 55 AA A5 59 STOP -> ghi FF13: 55 AA A5 58 AUDIO -> notify FF14: 55 AA A5 59 + 80 byte Opus Tổng chiều dài AUDIO frame: 4 byte header + 80 byte payload = 84 byte

- Mỗi frame V1.0 PHẢI chứa một Opus access unit hợp lệ với đúng 80 byte payload. Âm thanh nguồn là 48.000 Hz, mono; APK giải mã PCM16 và hạ mẫu về 24.000 Hz mono.

- Nếu encoder không tạo được packet Opus hợp lệ đúng 80 byte, nhà cung cấp PHẢI khai báo sai khác. Không được tự pad, cắt hoặc nối packet khi chưa có phiên bản giao tiếp được duyệt.

- Nhà cung cấp phải khai báo frame duration, bitrate, encoder mode và packet cadence, đồng thời giao packet capture tham chiếu.

- Header bốn byte và byte order là cố định. Packet hiện tại không có sequence, payload length hoặc CRC; mọi bổ sung đều cần thay đổi app có version.

- Không đưa nút, pin, firmware hoặc lỗi vào FF14 vì app sẽ coi các byte đó là Opus.

## 4.4 Timing và state machine

- START/STOP dùng write-with-response và phải có hành vi idempotent xác định. START lặp không được tạo hai luồng; STOP lặp nên xác nhận trạng thái đã dừng.

- Mục tiêu từ khi ACK START đến notification audio đầu tiên: không quá 200 ms.

- Sau STOP, gửi phần audio tail hợp lệ cuối cùng và dừng notify trong 150 ms. APK hiện đóng decoder sau khoảng 180 ms.

- Sau reset, crash hoặc power cycle, thiết bị phải trở về idle, không streaming và không giữ audio phiên trước.

- Mục tiêu thử bền trong RF sạch: stream 10 phút, không header lỗi, không crash decoder và không tăng hàng đợi vô hạn.

Quy tắc khóa giao tiếp UUID, header byte, payload length, codec, sample rate và timing STOP là các thành phần phá vỡ tương thích nếu thay đổi. Không được cập nhật chúng trong firmware khi chưa có phiên bản protocol và bản phát hành app phối hợp.

# 5. Microphone HFP và đầu ra media A2DP

## 5.1 Microphone HFP/SCO dự phòng

- Khi app mở route HFP/SCO, Android hoặc hệ điều hành phải nhận diện microphone thiết bị và thu từ thiết bị thay vì microphone điện thoại/máy tính.

- Route phải dùng được trong 5 giây hoặc lỗi sạch để app chọn microphone khác.

- Thiết bị không được tự mở cuộc gọi, phát âm báo cuộc gọi sai ngữ cảnh hoặc giữ route thoại sau khi dừng ghi âm.

- Phải chứng minh mSBC wideband trên ít nhất hai điện thoại Android khác hãng.

## 5.2 Đầu ra media A2DP

- Thiết bị PHẢI phát media của app gồm câu dịch, phát âm từ vựng tiếng Anh, hướng dẫn bài học, bài nghe, bài hát và karaoke.

- Sau khi BLE hoặc HFP dừng thu, chuyển sang A2DP mà không pair lại, không rơi BLE và không mất đầu câu phát.

- Giữ buffer khởi động và âm báo kết nối ngắn; không chèn tiếng beep dài trước mỗi phản hồi.

Vì sao A2DP là bắt buộc Ứng dụng trả route HFP sau khi thu và dùng đường media để phát. Thiết bị chỉ có HFP có thể phát chất lượng cuộc gọi hoặc để âm thanh quay về loa điện thoại, không đạt yêu cầu bài học và âm nhạc.

# 6. Yêu cầu tương thích Web

- Trên Web, người dùng pair thiết bị trong cài đặt Bluetooth của hệ điều hành; trình duyệt truy cập qua MediaDevices sau khi được cấp quyền microphone.

- Thiết bị phải cung cấp tên microphone và output ổn định, dễ hiểu trên Windows, macOS, Android và iOS trong phạm vi hệ điều hành hỗ trợ.

- Web không dùng FF12/FF13/FF14 cho audio và không phụ thuộc Web Bluetooth.

- Không thể bảo đảm silent pairing, tự cấp quyền, ghi nền hoặc nhận nút BLE trên trình duyệt. Đây là giới hạn OS/browser, không phải lỗi firmware.

- Safari có thể yêu cầu thao tác người dùng trước khi thu hoặc phát. Thiết bị phải tuân chuẩn và không phụ thuộc extension riêng.

# 7. Microphone, âm học và DSP

## 7.1 Thiết kế microphone

- Tối ưu microphone cho trẻ nói ở vị trí đeo ngực hoặc khoảng cách sử dụng dự kiến; giảm cọ áo, dây đeo, gió và hồi tiếp trực tiếp từ loa.

- Tránh clipping khi nói lớn nhưng vẫn giữ giọng trẻ nhỏ. Nhà cung cấp phải báo cáo sensitivity, gain, noise floor, SNR, đáp tuyến tần số và ngưỡng clipping trên mẫu.

- Ưu tiên chống gió/cọ cơ học trước khi dùng lọc số mạnh.

## 7.2 Giới hạn DSP

Ứng dụng đã có high-pass khoảng 80 Hz, hiệu chuẩn nền ban đầu, adaptive gate bảo thủ và VAD dành cho giọng trẻ. HFP/Web cũng có thể áp dụng AEC, noise suppression và AGC của hệ điều hành.

- Không dùng noise gate cứng làm mất âm nhỏ, âm đầu/cuối hoặc khoảng dừng ngắn tự nhiên.

- Không dùng AGC nhanh quá mạnh gây pumping giữa các âm tiết hoặc khuếch đại tiếng nền lúc im lặng.

- NÊN cung cấp hai firmware profile thử nghiệm: xử lý nhẹ/raw và DSP sản xuất đề xuất.

- Thay đổi DSP không được làm đổi codec, sample rate, packet length hoặc cadence của FF14 khi chưa được duyệt.

## 7.3 Loa và an toàn nghe

- Có điều khiển âm lượng, limiter chống clipping và mức mặc định an toàn phù hợp với trẻ.

- Báo cáo SPL trung bình/tối đa tại khoảng cách nghe dự kiến và đề xuất giới hạn sản xuất để phê duyệt.

- Âm báo pairing, pin yếu và lỗi phải ngắn, dễ nhận biết và không lấn át audio bài học.

- Giới hạn âm học cuối cùng phải dựa trên đo đạc và yêu cầu thị trường; không nghiệm thu chỉ bằng nghe chủ quan.

# 8. Nút bấm, pin, trạng thái và OTA

Trạng thái P1 APK Android và Web hiện chưa đọc nút vật lý, pin, sạc, firmware version hoặc lỗi thiết bị. Nhà cung cấp có thể chuẩn bị nhưng chỉ nghiệm thu đầu-cuối sau khi schema và app update được duyệt.

- Dùng characteristic control/status riêng; không chèn byte trạng thái vào FF14.

- Nút NÊN notify PRESS và RELEASE kèm debounce firmware; toggle-only không đủ cho nhấn ngắn/giữ dài về sau.

- Pin CÓ THỂ dùng Battery Service 0x180F / Battery Level 0x2A19 hoặc custom service đã duyệt.

- Firmware version, hardware revision, serial và protocol version NÊN dùng Device Information Service chuẩn khi phù hợp.

- Mọi characteristic mới phải có UUID, properties, byte layout, endianness, enum, default, tần suất notify, timeout và lỗi.

- FF15 và FF10/FFF1 chỉ là identifier giữ chỗ, không chứng minh OTA hoặc xác thực đã hoạt động.

# 10. Cơ khí, pin và thông tin chứng nhận

- Đề xuất kích thước, trọng lượng, vị trí mic/loa, cách đeo/gắn, giải pháp chống xâm nhập, nhiệt độ hoạt động và vật liệu an toàn cho trẻ.

- Cung cấp hóa học pin, dung lượng, sạc, IC bảo vệ, thời gian sạc, pin yếu và runtime đo theo kịch bản hỗn hợp đã thống nhất. INNOTRIK duyệt mục tiêu trước khi khóa thiết kế.

- Thiết bị phải trở về idle an toàn khi brownout, chuyển trạng thái sạc hoặc watchdog reset.

- Xác định kế hoạch chứng nhận theo thị trường, có thể gồm CE/RED, FCC, RoHS/REACH, UN38.3, IEC 62133 và IEC/EN 62368-1; phạm vi cuối cần rà soát pháp lý chính thức.

- Nghiệm thu mẫu không miễn trừ nghĩa vụ an toàn, pin, RF, vật liệu hoặc chứng nhận sản xuất hàng loạt.

# 11. Độ tin cậy, reconnect và chẩn đoán

- Sau mất liên kết bất thường, quảng bá lại để app reconnect; mục tiêu phục hồi trong 3 lần thử và 10 giây sau khi RF ổn định.

- Lỗi BLE audio không được làm hỏng vĩnh viễn HFP/A2DP; power cycle phải khôi phục trạng thái idle/pairable đã biết.

- Cung cấp log/counter có timestamp cho connect/disconnect, START/STOP, packet gửi, state lỗi, buffer overflow, codec error, battery reset và watchdog reset.

- Mô tả cách lấy/xóa log, factory reset và tái tạo firmware build.

# 12. Kiểm thử và nghiệm thu mẫu

| Mã | Bài thử | Tiêu chí đạt | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| BLE-01 | Android quét/kết nối | Nhận FF12; ready mục tiêu <=5 s; không vượt timeout 15 s | App log + BLE trace |
| BLE-02 | START và first audio | FF13 response; frame FF14 hợp lệ đầu tiên <=200 ms | Packet capture có timestamp |
| BLE-03 | Stream 10 phút | Không header lỗi, crash decoder hoặc queue tăng vô hạn trong RF sạch | Counter + PCM giải mã |
| BLE-04 | STOP và audio tail | Gửi tail cuối; dừng notify <=150 ms; không còn audio cũ | Packet capture + waveform |
| HFP-01 | Microphone mSBC | Android thu đúng mic thiết bị; giọng trẻ hiểu được | Bản ghi trên 2 hãng Android |
| A2DP-01 | Phát media | Không mất đầu; dịch, từ vựng, bài học và nhạc phát qua thiết bị | Video + app log |
| SW-01 | Chuyển thu sang phát | BLE/HFP sang A2DP không pair lại, không rơi BLE | Test lặp nhiều chu kỳ |
| WEB-01 | Chrome/Edge | OS cung cấp mic/output sau cấp quyền; thu/phát thành công | OS/browser + video |
| WEB-02 | Safari Web | Sau thao tác/quyền, mic Bluetooth và playback thành công | Model iPhone/iPad + iOS |
| AUD-01 | Giọng trẻ yên tĩnh | Không cắt đầu/cuối, hard gate, pumping hoặc clipping | Bản ghi tham chiếu |
| AUD-02 | Lớp học/cọ áo/gió nhẹ | Giọng hiểu được; DSP không làm mất từ | Mẫu raw và DSP |
| REC-01 | Disconnect/recovery | Quảng bá lại; reconnect trong 3 lần; fallback dùng được | Log app + firmware |
| SAFE-01 | Reset/power cycle | Về idle; không thu ngoài ý muốn; xóa audio tạm | Báo cáo test |

## 12.1 Môi trường thử bắt buộc

- Ít nhất hai điện thoại Android khác hãng và phiên bản OS được hỗ trợ.

- Ít nhất một hệ Windows/macOS Chrome hoặc Edge và một iPhone/iPad Safari cho Web.

- RF sạch, Wi-Fi 2.4 GHz bận, khoảng cách thực tế, đeo ngực/cọ áo, sleep/wake và connect/disconnect lặp.

- Câu ngắn/dài, giọng trẻ nhỏ/lớn, dừng giữa câu và có giọng người khác ở nền.

- Mỗi lỗi kèm serial, hardware/firmware revision, điện thoại/OS/browser, timestamp, app log, firmware log và BLE trace khi cần.

# 13. Hồ sơ nhà cung cấp phải bàn giao

- 2-3 mẫu kỹ thuật có hardware revision, firmware version, protocol version và serial rõ ràng.

- Thông tin chipset/module, Bluetooth version, profile/codec và giới hạn chạy đồng thời BLE + HFP + A2DP.

- Tài liệu GATT đầy đủ, state machine, timing, packet, byte order, timeout, retry và mã lỗi.

- Packet capture START/STOP, luồng FF14 hợp lệ tối thiểu 10 giây và PCM tham chiếu đã giải mã.

- Báo cáo microphone/loa/DSP: gain, sensitivity, SNR/noise floor, frequency response, clipping, AGC/noise suppression/AEC và SPL.

- Báo cáo pin/sạc, runtime theo kịch bản đã duyệt và hành vi pin yếu/sạc.

- Hướng dẫn pairing, reconnect, xóa bond, factory reset, lấy log và update firmware.

- Ma trận tuân thủ và báo cáo test Mục 12, gồm giới hạn và sai khác đã biết.

- Kế hoạch chứng nhận/an toàn sơ bộ và QC sản xuất trước cam kết hàng loạt.

# Phụ lục A - Tóm tắt giao tiếp

| Hạng mục | Hợp đồng hiện tại |
| --- | --- |
| Audio Service | FF12 - 0000FF12-0000-1000-8000-00805F9B34FB |
| Command | FF13 - Write with response |
| Audio | FF14 - Notify; bắt buộc CCCD |
| START | 55 AA A5 59 |
| STOP | 55 AA A5 58 |
| Audio frame | 55 AA A5 59 + packet Opus hợp lệ 80 byte = 84 byte |
| Audio nguồn BLE | Opus, 48.000 Hz, mono |
| Android sau giải mã | PCM16, 24.000 Hz, mono |
| HFP | Vai trò HF; HFP 1.7+; mSBC bắt buộc; CVSD fallback |
| Đầu ra media | A2DP Sink; SBC bắt buộc; AAC tùy chọn |
| Web | OS pairing + MediaDevices; không dùng audio GATT FF12 |
| Cloud | App/backend quản lý; thiết bị không chứa credential |

# Phụ lục B - Checklist trước khi khóa thiết kế

☐ Duyệt phản hồi tuân thủ/sai khác của nhà cung cấp.

☐ Chipset chứng minh BLE + HFP + A2DP theo P0.

☐ FF12/FF13/FF14 đúng UUID, properties, byte và timing.

☐ Đã giao Opus capture hợp lệ và PCM tham chiếu.

☐ Android BLE, HFP fallback và A2DP pass trên thiết bị đích.

☐ Chrome/Edge và Safari Web pass qua hệ điều hành.

☐ Đã rà giọng trẻ, cọ áo, gió nhẹ và giọng nền.

☐ Reset/reconnect về idle an toàn và không giữ audio.

☐ Nút/pin/status dùng characteristic riêng đã duyệt nếu có.

☐ Đã có kế hoạch pin, SPL, vật liệu, RF và chứng nhận.

☐ Ghi nhận và duyệt bằng văn bản giới hạn/rủi ro sản xuất.