供应商集成文件

# 硬件集成要求

工程方向 设备须支持两条音频路径：(1) Android APK 使用现有 INNOTRIK BLE 自定义音频接口；(2) 标准蓝牙 HFP 麦克风与 A2DP 媒体输出，用于回退及 Web 兼容。Web 应用不直接接收自定义 BLE 音频流。

# 1. 产品目的与范围

本产品为儿童使用的可穿戴或近场蓝牙音频设备。儿童通过设备麦克风说越南语；INNOTRIK 应用采集并处理音频，从后端取得英文结果，再通过设备扬声器播放英文语音或学习内容。

- 范围内：Android APK、可安装 Web/PWA、麦克风、扬声器、BLE 自定义音频、HFP、A2DP、配对、重连、诊断、隐私边界和样机测试。

- 当前版本不包括：原生 iOS BLE 桥接、BLE Audio/LC3、量产 OTA、设备直接向云端上传音频、量产认证批准或最终商务质保条款。

- 设备仅作为音频/控制端点；Android 或 Web 应用仍是连接云后端的网关。

# 2. 系统架构与平台行为

| 能力 | Android APK | 可安装 Web / 浏览器 | 供应商要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| BLE 自定义音频 | 已支持，优先路径 | 不用于音频 | 为 Android 严格实现 FF12/FF13/FF14 |
| HFP/SCO 麦克风 | 支持的回退路径 | 由操作系统暴露时可用 | 实现标准耳机麦克风行为和 mSBC |
| A2DP 媒体输出 | 录音结束后使用 | 使用操作系统/浏览器输出路由 | 翻译、词汇、课程和音乐均为必需 |
| 物理按键 | 当前应用未读取 | 当前应用未读取 | P1；使用独立控制特征值 |
| 电池/状态 | 当前应用未读取 | 当前应用未读取 | P1；使用标准或已批准的自定义特征值 |
| 云端上传 | 由应用/后端处理 | 由应用/后端处理 | 固件中不得放置云凭据或上传逻辑 |

## 2.1 优先级分类

| 优先级 | 范围 | 验收影响 |
| --- | --- | --- |
| P0 - 强制 | BLE 音频接口、HFP/mSBC、A2DP/SBC、稳定配对、音质、安全复位和重连 | 未满足则样机不通过 |
| P1 - 协同扩展 | 按键、电池、充电、固件版本和错误状态使用独立 GATT 特征值 | 固件可预留；端到端验收需等待应用支持 |

# 3. 强制蓝牙配置文件组合

- BLE 外设角色，实现第4节所述 INNOTRIK 自定义音频服务。

- 作为蓝牙免提端（HF）提供麦克风；手机/计算机作为音频网关（AG）。

- HFP 1.7 或更高版本，优先兼容 HFP 1.8；必须支持 CVSD 回退和 mSBC 宽带语音。

- 必须支持 A2DP Sink 和 SBC；AAC 可选。当前应用不要求 AVRCP。

- BLE、HFP 和 A2DP 应属于同一清晰的产品身份和配对流程。供应商须说明芯片同时运行 BLE 与经典蓝牙的限制。

- 自定义 BLE 音频失败不得永久禁用 HFP/A2DP，也不得要求恢复出厂设置。

# 4. Android BLE 自定义音频接口

## 4.1 发现与连接

- 设备必须广播 Service UUID 0000FF12-0000-1000-8000-00805F9B34FB，并广播经 INNOTRIK 批准的稳定产品名称。

- 设备可连接状态下建议广播间隔：100-250 ms。

- 设备应接受 ATT MTU 247，使 84 字节音频帧可放入一个 notification。应用可以重组被拆分或合并的 notification，但固件不应依赖该恢复机制。

- 连接后目标就绪时间不超过5秒。当前应用硬超时约15秒，并最多重试连接3次。

## 4.2 GATT 接口约定

| 项目 | UUID | 属性 | 强制行为 |
| --- | --- | --- | --- |
| Audio Service | 0000FF12-0000-1000-8000-00805F9B34FB | Primary service | 广播并提供给应用发现 |
| Command | 0000FF13-0000-1000-8000-00805F9B34FB | Write with response | 接收 START/STOP 并返回 ATT 响应 |
| Audio Notify | 0000FF14-0000-1000-8000-00805F9B34FB | Notify + CCCD | 仅发送音频；不得发送按键、电池或状态 |
| OTA reserved | 0000FF15-0000-1000-8000-00805F9B34FB | 未定义 | 仅保留；不得宣称 OTA 已支持 |
| Auth Service | 0000FF10-0000-1000-8000-00805F9B34FB | Reserved | 本版本没有有效认证流程 |
| Auth Characteristic | 0000FFF1-0000-1000-8000-00805F9B34FB | Reserved | 本版本没有有效认证流程 |

## 4.3 命令与音频数据包格式

START -> 写入 FF13: 55 AA A5 59 STOP -> 写入 FF13: 55 AA A5 58 AUDIO -> FF14 通知: 55 AA A5 59 + 80 字节 Opus AUDIO 帧总长度: 4 字节头 + 80 字节负载 = 84 字节

- 每个 V1.0 音频帧必须包含一个有效的 Opus 访问单元，负载长度严格为80字节。源音频为 48,000 Hz、单声道；Android 应用解码为 PCM16 后重采样至 24,000 Hz 单声道。

- 如果编码器无法生成有效且严格为80字节的 Opus 数据包，供应商必须提交偏差。未经批准的接口版本，不得自行填充、截断或拼接数据包。

- 供应商须声明 Opus 帧时长、比特率、编码模式和发送节奏，并提供参考抓包。

- 四字节头和字节序固定。当前数据包没有序号、负载长度或 CRC；任何新增字段都需要带版本的应用变更。

- 不得把按键、电池、固件或错误数据复用到 FF14，否则应用会将其当作 Opus。

## 4.4 时序与状态机

- START/STOP 使用 write-with-response，并须有确定的幂等行为。重复 START 不得创建两条流；重复 STOP 应确认已停止状态。

- 从 START 确认到首个音频 notification 的目标时间：不超过200 ms。

- 收到 STOP 后，在150 ms内发送最后有效音频尾部并停止 notification。Android 应用目前约在180 ms后关闭解码器。

- 复位、崩溃或重新上电后，设备须回到空闲状态，不得继续流式传输或保留上一会话音频。

- 干净射频环境耐久目标：连续流式传输10分钟，无无效帧头、无解码器崩溃、无无限队列增长。

接口冻结规则 UUID、帧头字节、负载长度、编解码器、采样率及 STOP 时序均为兼容性关键项。未经批准的协议版本和协同应用发布，固件更新不得更改这些内容。

# 5. HFP 麦克风与 A2DP 媒体输出

## 5.1 HFP/SCO 麦克风回退

- 应用打开 HFP/SCO 路由时，Android 或主机操作系统须识别设备麦克风，并从设备而非手机/计算机内置麦克风采集。

- 路由应在5秒内可用，或干净失败，以便应用选择其他麦克风。

- 设备不得自行发起通话、播放不合场景的通话提示音，或在录音停止后持续占用语音路由。

- 须在至少两个不同品牌的 Android 手机上证明 mSBC 宽带工作正常。

## 5.2 A2DP 媒体输出

- 设备必须播放应用媒体，包括翻译语音、英文词汇发音、课程说明、听力内容、歌曲和卡拉 OK。

- BLE 或 HFP 录音结束后，应切换至 A2DP，不重新配对、不丢失 BLE 链路、不截断播放开头。

- 启动缓冲和连接提示音应尽量短，不得在每次回复前加入长蜂鸣音。

A2DP 为何是强制要求 应用在采集后释放 HFP 路由，并返回媒体路径播放。仅支持 HFP 的设备可能以通话音质播放，或让声音回到手机扬声器，无法满足课程和音乐质量要求。

# 6. Web 兼容性要求

- Web 使用时，用户在操作系统蓝牙设置中配对设备；浏览器在取得麦克风权限后通过 MediaDevices 访问。

- 在 Windows、macOS、Android 和 iOS 的系统支持范围内，设备须呈现稳定、易识别的麦克风和输出名称。

- Web 不使用 FF12/FF13/FF14 传输音频，也不依赖 Web Bluetooth。

- 浏览器不能保证静默配对、自动授权、后台录音或 BLE 按键事件。这属于 OS/浏览器限制，不是固件故障。

- Safari 可能要求用户直接操作后才能采集或播放。设备须遵循标准，不得依赖专用浏览器扩展。

# 7. 麦克风、声学与 DSP

## 7.1 麦克风设计

- 针对儿童在胸前佩戴或预计距离说话进行优化；麦克风孔位应减少衣物摩擦、挂绳接触、风噪和扬声器直达声。

- 大声语音不得削波，同时保留较轻的儿童语音。供应商须提供样机的灵敏度、增益、噪声底、SNR、频率响应和削波阈值。

- 优先采用机械防风/防摩擦设计，再使用强数字降噪。

## 7.2 DSP 限制

应用已包含约80 Hz高通、初始环境校准、保守自适应门限和针对儿童语音的 VAD。HFP/Web 主机还可能启用系统 AEC、降噪和 AGC。

- 不得使用硬噪声门，导致轻声音素、词首、词尾或短暂自然停顿丢失。

- 不得使用过于激进的快速 AGC，造成音节间增益抽动或在停顿时放大背景噪声。

- 供应商应提供两种测试固件配置：轻处理/原始模式和建议量产 DSP 模式。

- 未经批准，DSP 配置变更不得改变 FF14 的编解码器、采样率、数据包长度或发送节奏。

## 7.3 扬声器与听力安全

- 提供音量控制、防削波限制器和适合儿童的安全默认音量。

- 报告预计聆听距离下的平均/最大 SPL，并提出量产限制供批准。

- 配对、低电量和错误提示音应简短、易识别，且不得覆盖课程音频。

- 最终声学安全限制必须依据测量和目标市场要求，不得仅凭主观试听验收。

# 8. 按键、电池、状态与 OTA

P1 当前状态 当前 Android APK 和 Web 尚未读取物理按键、电池、充电、固件版本或设备错误事件。供应商可以预留接口，但端到端验收须等待已批准的 schema 和应用更新。

- 控制/状态必须使用独立特征值，不得向 FF14 音频插入状态字节。

- 按键应通过 notification 提供 PRESS 和 RELEASE，并在固件中去抖；仅提供 toggle 不足以支持未来短按/长按。

- 电池可使用标准 Battery Service 0x180F / Battery Level 0x2A19，或经批准的自定义服务。

- 固件版本、硬件版本、序列号和协议版本应尽量使用标准 Device Information Service。

- 每个新特征值须提供 UUID、properties、字节布局、字节序、枚举、默认值、通知频率、超时和错误行为。

- FF15 和 FF10/FFF1 仅为保留标识，并不表示 OTA 或认证已经启用。

# 10. 结构、电池与认证信息

- 提出外壳尺寸、重量、麦克风/扬声器位置、佩戴/固定方式、防护策略、工作温度和儿童安全材料方案。

- 提供电池体系、容量、充电方式、保护 IC、充电时间、低电量行为及按约定混合场景实测的续航。INNOTRIK 在设计冻结前批准续航目标。

- 欠压、充电状态切换或看门狗复位时，设备须回到安全空闲状态。

- 供应商须识别目标市场认证计划，可能包括 CE/RED、FCC、RoHS/REACH、UN38.3、IEC 62133 和 IEC/EN 62368-1；最终适用性需正式法规审查。

- 本文件的样机验收不免除量产阶段的安全、电池、射频、材料或认证义务。

# 11. 可靠性、重连与诊断

- 异常断链后重新广播并允许应用重连；射频恢复后目标在3次应用尝试和10秒内恢复。

- BLE 音频故障不得永久破坏 HFP/A2DP；重新上电应恢复到已知空闲且可配对状态。

- 提供带时间信息的固件日志/计数器：连接/断连、START/STOP、发送包数、无效状态、缓冲溢出、编解码错误、电池复位和看门狗复位。

- 说明日志读取/清除、恢复出厂设置和固件构建复现方法。

# 12. 样机测试与验收

| 测试编号 | 测试项目 | 通过标准 | 所需证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| BLE-01 | Android 发现/连接 | 发现 FF12；目标就绪 <=5 s；不得超过15 s应用超时 | 应用日志 + BLE 抓包 |
| BLE-02 | START 与首包音频 | FF13 响应；首个有效 FF14 帧目标 <=200 ms | 带时间戳抓包 |
| BLE-03 | 连续10分钟 | 干净 RF 下无无效帧头、解码崩溃或无限队列 | 计数器 + 解码 PCM |
| BLE-04 | STOP 与音频尾部 | 发送最后尾部；<=150 ms停止通知；下次会话无旧音频 | 抓包 + 波形 |
| HFP-01 | mSBC 麦克风 | Android 采集设备麦克风；儿童语音可理解 | 两个 Android 品牌录音 |
| A2DP-01 | 媒体播放 | 开头不截断；翻译、词汇、课程、音乐从设备播放 | 视频 + 应用日志 |
| SW-01 | 采集转播放 | BLE/HFP 转 A2DP，无需重配对且 BLE 不掉线 | 多循环测试 |
| WEB-01 | Chrome/Edge | 授权后 OS 提供麦克风/输出并成功采集播放 | OS/浏览器版本 + 视频 |
| WEB-02 | Safari Web | 用户操作和授权后，蓝牙麦克风及播放成功 | iPhone/iPad 型号 + iOS |
| AUD-01 | 安静环境儿童语音 | 无首尾截断、硬门限、增益抽动或削波 | 参考录音 |
| AUD-02 | 教室/衣物摩擦/轻风 | 语音可理解；DSP 不丢词 | 原始与 DSP 样本 |
| REC-01 | 断连恢复 | 重新广播；3次内重连；回退仍可用 | 应用 + 固件日志 |
| SAFE-01 | 复位/重新上电 | 回到空闲；无意外采集；临时音频已清除 | 测试报告 |

## 12.1 强制测试环境

- 至少两台不同品牌、受支持系统版本的 Android 手机。

- 至少一台 Windows/macOS Chrome 或 Edge 设备，以及一台 iPhone/iPad Safari 用于 Web。

- 干净 RF、繁忙 2.4 GHz Wi-Fi、实际距离、胸前佩戴/衣物接触、睡眠唤醒和反复连接断开。

- 短句/长句、轻声/大声儿童语音、句中停顿和背景他人语音。

- 每个故障报告须包含序列号、硬件/固件版本、手机/OS/浏览器、时间戳、应用日志、固件日志及必要的 BLE 抓包。

# 13. 供应商交付物

- 2-3 台工程样机，明确标识硬件版本、固件版本、协议版本和序列号。

- 芯片/模组信息、蓝牙版本、profile/codec 清单及 BLE + HFP + A2DP 并发限制。

- 完整 GATT 规范、状态机、时序、数据包、字节序、超时、重试和错误码。

- START/STOP 抓包、至少10秒有效 FF14 流和预期解码 PCM 参考。

- 麦克风/扬声器/DSP 报告：增益、灵敏度、SNR/噪声底、频响、削波、AGC/降噪/AEC 和 SPL。

- 电池/充电报告、按批准场景实测续航及低电量/充电行为。

- 配对、重连、清除绑定、恢复出厂、日志采集和固件升级说明。

- 符合性矩阵及第12节测试报告，包括已知限制和偏差。

- 量产承诺前的初步法规/安全计划和生产质量控制方案。

# 附录 A - 接口速查

| 项目 | 当前约定 |
| --- | --- |
| Audio Service | FF12 - 0000FF12-0000-1000-8000-00805F9B34FB |
| Command | FF13 - Write with response |
| Audio | FF14 - Notify；必须 CCCD |
| START | 55 AA A5 59 |
| STOP | 55 AA A5 58 |
| Audio frame | 55 AA A5 59 + 80字节有效 Opus 数据包 = 84字节 |
| BLE 源音频 | Opus，48,000 Hz，单声道 |
| Android 解码后 | PCM16，24,000 Hz，单声道 |
| HFP | HF 角色；HFP 1.7+；必须 mSBC；CVSD 回退 |
| 媒体输出 | A2DP Sink；必须 SBC；AAC 可选 |
| Web | OS 配对 + MediaDevices；不使用 FF12 GATT 音频 |
| Cloud | 由应用/后端管理；设备不含凭据 |

# 附录 B - 设计冻结检查表

☐ 供应商符合性/偏差回复已批准。

☐ 芯片已证明满足 P0 的 BLE + HFP + A2DP。

☐ FF12/FF13/FF14 的 UUID、属性、字节和时序正确。

☐ 已交付有效 Opus 抓包和参考 PCM。

☐ Android BLE、HFP 回退和 A2DP 在目标设备通过。

☐ Chrome/Edge 和 Safari Web 通过操作系统音频路径。

☐ 已审查儿童语音、衣物摩擦、轻风和背景语音。

☐ 复位/重连回到安全空闲且不保留音频。

☐ 如实施按键/电池/状态，使用已批准的独立特征值。

☐ 已记录电池、SPL、材料、RF 和认证计划。

☐ 已书面记录并批准量产限制和风险。